空间业务和射电天文业务应提供的特性表   (WRC-03)

| 附录中的项目 | A — 卫星网络、地球站或射电天文电台 的一般特性 | 提前公布的对地静止卫星网络 | 须按照第9条第II节的协调提前公布的 非对地静止卫星网络 | 无需按照第9条第II节的协调提前公布的 非对地静止卫星网络 | 对地静止卫星网络的通知或协调（包括按照 附录30或30A第2A条进行的空间操作功能） | 非对地静止卫星网络的通知或协调 | 地球站的通知或协调（包括按照附录30A 或30B进行的通知） | 按照附录30发出的卫星广播业务卫星网络 的通知(第4和第5条) | 按照附录30A（第4条和第5条）进行的 卫星网络（馈线链路）通知 | 按照附录30B（第6条和第8条）进行的 卫星固定业务卫星网络通知 | 附录中的项目 | 射电天文 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1 | 卫星网络、地球站或射电天文电台的标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.1 |  |
| A.1.a | 卫星网络的标识 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | A.1.a |  |
| A.1.b | 波束标识 |  |  |  |  |  |  | + | + | + | A.1.b |  |
|  | 在附录30或30A情况下，用于规划指配的修改、删除或通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 在附录30B情况下，用于来自分配规划的网络 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1.e | 地球站或射电天文电台的标识： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.1.e |  |
| A.1.e.1 | 地球站的类型（特定的或典型的） |  |  |  |  |  | X |  |  |  | A.1.e.1 |  |
| A.1.e.2 | 地球站的名称 |  |  |  |  |  | X |  |  |  | A.1.e.2 | X |
| A.1.e.3 | 对于一个特定的地球站或射电天文电台： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.1.e.3 |  |
| A.1.e.3.a | 该地球站所在的国家或地理地区，使用前言中的符号 |  |  |  |  |  | X |  |  |  | A.1.e.3.a | X |
| A.1.e.3.b | 组成该地球站的每个发射和接收天线位置的地理坐标（经度和纬度以度和分为单位）。 |  |  |  |  |  | X |  |  |  | A.1.e.3.b | X |
|  | 对于一个特定的地球站，仅在该地球站的协调区与另一主管部门的领土重叠时才提供秒数信息。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1.f | 主管部门和政府间组织符号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.1.f |  |
| A.1.f.1 | 提出通知的主管部门的符号（见前言） | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A.1.f.1 | X |
| A.1.f.2 | 如果是代表一组主管部门提交通知，标出提交卫星网络信息的一组中每个主管部门的符号（见前言） | + | + | + | + | + |  | + | + | + | A.1.f.2 |  |
| A.1.f.3 | 如果是代表政府间卫星组织提交通知，标出该组织的符号（见前言） | + | + | + | + | + |  | + | + | + | A.1.f.3 |  |
| A.1.g | 子区域系统： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.1.g |  |
| A.1.g.1 | 有关该网络是否属于子区域系统一部分的说明 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | A.1.g.1 |  |
| A.1.g.2 | 对于每个参与的主管部门，如适用，给出建议将用于形成子区域系统的国内分配部分 |  |  |  |  |  |  |  |  | + | A.1.g.2 |  |
| A.2 | 启用日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.2 |  |
| A.2.a | 频率指配（新的或修改的）的启用日期（实际的或预期的） | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A.2.a |  |
|  | 启用日期表示频率指配投入常规操作＊的日期，为公布的无线电通信业务提供已通知无线电通信局的技术特性中的技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 每当指配的任何基本特性有所变更（A.1.a项中的变更情况除外），提供的日期应是最后更改的日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *有待ITU-R进一步研究“常规操作”对非对地静止卫星网络的适用性，常规操作的条件将仅限于对地静止卫星网络 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2.b | 对一个空间电台，注明频率指配的有效期（见第4号决议（WRC-03，修订版）） | X | X | X | X | X |  |  |  |  | A.2.b |  |
| A.2.c | 接收频段开始的日期或对接收频段的基本特性进行修改的日期（实际的或预期的） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.2.c | X |
| A.3 | 运营主管部门或机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.3 |  |
| A.3.a | 对空间电台、地球站或射电天文电台进行运行控制的运营主管部门或机构的符号（见前言） |  |  | X | X | X | X | X | X | + | A.3.a | X |
|  | 在附录30B情况下，仅对按照第8条进行的通知有所要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.3.b | 针对干扰、发射质量、网络或电台的技术运行方面的紧急问题，须与之进行通信的主管部门（见前言）地址的符号（见第15条） |  |  | X | X | X | X | X | X | + | A.3.b | X |
|  | 在附录30B情况下，仅对按照第8条进行的通知有所要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.4 | 轨道资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.4 |  |
| A.4.a | 对于对地静止卫星上的空间电台： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.4.a |  |
| A.4.a.1 | 对地静止卫星轨道上的标称地理经度（GSO） | X |  |  | X |  |  | X | X | X | A.4.a.1 |  |
| A.4.a.2.a | 规划的东经容限限值 |  |  |  | X |  |  | X | X | X | A.4.a.2.a |  |
| A.4.a.2.b | 规划的西经容限限值 |  |  |  | X |  |  | X | X | X | A.4.a.2.b |  |
| A.4.a.2.c | 规划的倾斜偏离 |  |  |  | X |  |  |  |  | X | A.4.a.2.c |  |
| A.4.a.4 | 对地静止卫星上的空间电台，非来自附录30B分配规划： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.4.a.4 |  |
| A.4.a.4.a | 业务弧东限值（空间电台能够对相关地球站或业务区提供所需业务的对地静止卫星轨道的弧度） |  |  |  |  |  |  |  |  | X | A.4.a.4.a |  |
| A.4.a.4.b | 业务弧西限值（空间电台能够对相关地球站或业务区提供所需业务的对地静止卫星轨道的弧度） |  |  |  |  |  |  |  |  | X | A.4.a.4.b |  |
| A.4.b | 非对地静止卫星上的空间电台： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.4.b |  |
| A.4.b.1 | 轨道平面数 |  |  | X |  | X |  |  |  |  | A.4.b.1 |  |
| A.4.b.2 | 基准体代码 |  | X | X |  | X |  |  |  |  | A.4.b.2 |  |
| A.4.b.3 | 在3 400-4 200 MHz频段运行的非对地静止卫星固定业务系统的空间电台： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.4.b.3 |  |
| A.4.b.3.a | 在北半球的卫星固定业务中进行同频率同时发送的非对地静止卫星系统空间电台（NN）的最大数量 |  |  | X |  | X |  |  |  |  | A.4.b.3.a |  |
| A.4.b.3.b | 在南半球的卫星固定业务中以同频率同时发送的非对地静止卫星系统中空间电台（NS）的最大数量 |  |  | X |  | X |  |  |  |  | A.4.b.3.b |  |
| A.4.b.4 | 对于地球为基准体的每个轨道平面： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.4.b.4 |  |
| A.4.b.4.a | 相对地球赤道平面的轨道平面的倾角（ij） （0°≤ij＜180°） |  |  | X |  | X |  |  |  |  | A.4.b.4.a |  |
| A.4.b.4.b | 轨道平面中的卫星数 |  |  | X |  | X |  |  |  |  | A.4.b.4.b |  |
| A.4.b.4.c | 周期 |  |  | X |  | X |  |  |  |  | A.4.b.4.c |  |
| A.4.b.4.d | 以公里表示的空间电台远地点的高度 |  |  | X |  | X |  |  |  |  | A.4.b.4.d |  |
| A.4.b.4.e | 以公里表示的空间电台近地点的高度 |  |  | X |  | X |  |  |  |  | A.4.b.4.e |  |
| A.4.b.5 | 对于在须按照第9.11A、9.12或9.12A款规定的频段工作的空间电台，正确表征非对地静止卫星系统轨道统计的资料要素： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.4.b.5 |  |
| A.4.b.5.a | 在赤道平面从春分点到卫星南北跨越赤道平面点方向，进行逆时针测量的第j个轨道平面升交点的赤经（j）（0°≤j＜360°） |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.5.a |  |
| A.4.b.5.b | 在其轨道平面的第Ⅰ个卫星基准时间t=0时，从升交点测量的初始相位角 （ωi）（0°≤ωi＜360°） |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.5.b |  |
| A.4.b.5.c | 在轨道平面内从升交点到近地点的转动方向进行测量的近地点辐角（ωp）（0°≤ωp＜360°） |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.5.c |  |
| A.4.b.6 | 对于在须按照第22.5C、22.5D或22.5F款规定的频段工作的空间电台，正确表征非对地静止卫星系统的轨道操作的资料要素： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.4.b.6 |  |
| A.4.b.6.a | 对每个纬度范围提供： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.4.b.6.a |  |
| A.4.b.6.a.1 | 以重复频率向给定位置发射的非对地静止卫 星的最大数量 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.6.a.1 |  |
| A.4.b.6.a.2 | 相关的纬度范围的开始 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.6.a.2 |  |
| A.4.b.6.a.3 | 相关的纬度范围的结束 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.6.a.3 |  |
| A.4.b.6.b | 在卫星发射的地球表面上方的空间电台的最低高度 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.6.b |  |
| A.4.b.6.c | 表明空间电台是否采用位置保持以维持重复的地面跟踪的显示 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.6.c |  |
| A.4.b.6.d | 如果空间电台采用位置保持以维持重复的地面跟踪，星群返回到其初始位置所需时间（秒），即，所有卫星相对于地球及彼此间位置相同 |  |  |  |  | + |  |  |  |  | A.4.b.6.d |  |
| A.4.b.6.e | 显示空间电台的模式是否具备轨道升交点的特殊前进率而不是J2的一个指示 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.6.e |  |
| A.4.b.6.f | 如果空间电台的模式具备轨道升交点的特殊前进率而不是J2，前进率为度/天，在赤道平面逆时针测量 |  |  |  |  | + |  |  |  |  | A.4.b.6.f |  |
| A.4.b.6.g | 在赤道平面从格林尼治子午线到卫星轨道南北跨越赤道平面点方向，进行逆时针测量的第j个轨道平面升交点的经度（0°≤θj＜360°） |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.6.g |  |
|  | 注 — 使用地球上的一点为参考的epfd评价，要求“升交点的经度”。星群中的所有卫星必须采用相同的基准时间。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.4.b.6.h | 卫星处于升交点的经度θj规定的位置上的日期 （日：月：年）（见A.4.b.6.g注） |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.6.h |  |
| A.4.b.6.i | 卫星处于升交点的经度θj规定的位置上的时间 （小时：分钟）（见A.4.b.6.g注） |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.6.i |  |
| A.4.b.6.j | 升交点的经度的纵向容限 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.6.j |  |
| A.4.b.7 | 对于在须按照第22.5C、22.5D或22.5F款规定的频段工作的空间电台，正确表征非对地静止卫星系统的性能的资料要素： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.4.b.7 |  |
| A.4.b.7.a | 在给定接收区内从相关地球站以重叠频率同时接收的最大数量的非对地静止卫星 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.7.a |  |
| A.4.b.7.b | 在一接收区内每平方米具有重叠频率的相关地球站的平均数 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.7.b |  |
| A.4.b.7.c | 同频率接收区间的平均距离（公里） |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.7.c |  |
| A.4.b.7.d | 关于对地静止卫星轨道的禁区： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.4.b.7.d |  |
| A.4.b.7.d.1 | 区类（基于地面点角，基于卫星的角或其他确定禁区的方法） |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.7.d.1 |  |
| A.4.b.7.d.2 | 如果区是根据一个地面角或卫星的角确定，区的宽度（度） |  |  |  |  | + |  |  |  |  | A.4.b.7.d.2 |  |
| A.4.b.7.d.3 | 如果采用确定禁区的选择性方法，则应详述免除机理 |  |  |  |  | + |  |  |  |  | A.4.b.7.d.3 |  |
| A.4.c | 对于地球站： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.4.c |  |
| A.4.c.1 | 将与之建立通信的相关空间电台的标识 |  |  |  |  |  | X |  |  |  | A.4.c.1 |  |
| A.4.c.2 | 如果将与对地静止空间电台建立通信，规定其轨道位置 |  |  |  |  |  | + |  |  |  | A.4.c.2 |  |
| A.5 | 协调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.5 |  |
| A.5.a.1 | 已经协调成功的所有主管部门的符号（见前言） |  |  |  | + | + | + 1 |  |  |  | A.5.a.1 |  |
|  | 只在通知的情况下需要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.5.a.2 | 已经协调成功的所有政府间组织的符号（见前言） |  |  |  | + | + | + 1 |  |  |  | A.5.a.2 |  |
|  | 只在通知的情况下需要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.5.b.1 | 已经进行协调、但尚未完成的所有主管部门的符号 （见前言） |  |  |  | O | O | O |  |  |  | A.5.b.1 |  |
| A.5.b.2 | 已经进行协调、但尚未完成的所有政府间组织的符号（见前言） |  |  |  | O | O |  |  |  |  | A.5.b.2 |  |
| A.5.c | 如果已提供A.5.a.1（和A.5.a.2）或A.5.b.1（和A.5.b.2），给出据此协调已经进行或已经完成的相关规定代码（见前言） |  |  |  | + | + | + 1 |  |  |  | A.5.c |  |
| A.6 | 协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.6 |  |
| A.6.a | 如适用，任何已经达成协议的主管部门或代表一组主管部门的主管部门的符号（见前言），包括该协议将超出本规则所述限制的情况 |  |  |  | + | + | + 1 | + | + | + | A.6.a |  |
| A.6.b | 如适用，任何已经达成协议的政府间机构的符号 （见前言），包括该协议将超出本规则所述限制的情况 |  |  |  | + | + | + 1 | + | + | + | A.6.b |  |
| A.6.c | 如果协议已达成，给出相关规定代码（见前言） |  |  |  | + | + | + 1 | + | + | + | A.6.c |  |
| A.7 | 特定的地球站或射电天文电台站址特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.7 |  |
| A.7.a.1 | 对于围绕地球站每个方位，水平仰角（度） |  |  |  |  |  | + 1 |  |  |  | A.7.a.1 |  |
| A.7.a.2 | 对于围绕地球站每个方位，从地球站到水平线的距离（公里） |  |  |  |  |  | O |  |  |  | A.7.a.2 |  |
| A.7.b.1 | 规划的从水平面算起的天线主波束轴的最小仰角（度） |  |  |  |  |  | + 1 |  |  |  | A.7.b.1 | X |
|  | 对于一个地球站，仅要求对地静止卫星操作的最小仰角，并适当注意有关对地静止空间电台可能进行的倾斜轨道操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.7.b.2 | 规划的从水平面的天线主波束轴的最大仰角（度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.7.b.2 | X |
| A.7.c.1 | 天线的主波束轴操作方位角的规划范围的开始方位（度），从真北顺时针起算 |  |  |  |  |  | + 1 |  |  |  | A.7.c.1 | X |
|  | 对于一个地球站，仅要求对地静止卫星操作的开始方位，并适当注意有关对地静止空间电台可能进行的倾斜轨道操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.7.c.2 | 天线的主波束轴操作方位角的规划范围的结束方位（度），从真北顺时针起算 |  |  |  |  |  | + 1 |  |  |  | A.7.c.2 | X |
|  | 对于一个地球站，仅要求对地静止卫星操作的结束方位，并适当注意有关对地静止空间电台可能进行的倾斜轨道操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.7.d | 天线的平均海拔高度（m） |  |  |  |  |  | + 1 |  |  |  | A.7.d |  |
| A.7.e | 对于影响相关非对地静止空间电台的地球站周围的每个方位，从水平面起算的天线主波束轴的最小仰角（度） |  |  |  |  |  | + |  |  |  | A.7.e |  |
| A.7.f | 天线直径（m） |  |  |  |  |  | + 1 |  |  |  | A.7.f |  |
|  | 只在13.75-14 GHz频段内运行的卫星固定业务地球站中需要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.8 | 未使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.8 |  |
| A.9 | 未使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.9 |  |
| A.10 | 地球站协调区图形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.10 |  |
| A.10.a | 应以适当的比例绘制该图形，标明发射和接收地球站的位置及其相关的协调区，或打算使用移动地球站时与该业务区有关的协调区 |  |  |  |  |  | + |  |  |  | A.10.a |  |
|  | 仅在通知中要求地球站协调区图形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.11 | 正常工作时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.11 |  |
| A.11.a | UTC开始时间 |  |  |  |  |  |  | X | X |  | A.11.a |  |
| A.11.b | UTC停止时间 |  |  |  |  |  |  | X | X |  | A.11.b |  |
| A.12 | 自动增益控制范围 (dB) |  |  |  |  |  |  |  | X |  | A.12 |  |
| A.13 | 对无线电通信局国际频率信息通报出版的特节的引证（见前言） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.13 |  |
| A.13.a | 按照第9.1款提供提前公布的资料的引证和期号 |  |  |  | X | X | X |  |  |  | A.13.a |  |
| A.13.b | 按照第9.6款要求提供协调资料的引证和期号 |  |  |  | X | X | X |  |  |  | A.13.b |  |
|  | 在地球站通知情况下，必须提供有关卫星网络的特节的引证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 在按照第9.7A款协调的地球站通知情况下，必须提供本地球站的协调特节号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.13.c | 按照附录30的第4条提供资料的引证和期号 |  |  |  |  |  |  | X |  |  | A.13.c |  |
| A.13.d | 按照附录30A的第4条提供资料的引证和期号 |  |  |  |  |  |  |  | X |  | A.13.d |  |
| A.13.e | 按照附录30B的第4条提供资料的引证和期号 |  |  |  |  |  | X |  |  | X | A.13.e |  |
| A.14 | 对须按照第22.5C、22.5D或22.5F款在频段中操作的电台：频谱保护限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.14 |  |
| A.14.a | 对于每个e.i.r.p.，非对地静止空间电台使用的保护限值： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.14.a |  |
| A.14.a.1 | 保护限值识别码 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.a.1 |  |
| A.14.a.2 | 保护限值有效的最低频率 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.a.2 |  |
| A.14.a.3 | 保护限值有效的最高频率 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.a.3 |  |
| A.14.a.4 | 根据关于一个特定基准点的一系列偏轴角的基准带宽内的功率而规定的保护限值图 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.a.4 |  |
| A.14.b | 对每个相关地球站e.i.r.p.保护限值： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.14.b |  |
| A.14.b.1 | 保护限值识别码 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.b.1 |  |
| A.14.b.2 | 保护限值有效的最低频率 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.b.2 |  |
| A.14.b.3 | 保护限值有效的最高频率 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.b.3 |  |
| A.14.b.4 | 任何相关的地球站可以据此向非对地静止卫星发射的最小仰角 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.b.4 |  |
| A.14.b.5 | 对地静止卫星轨道弧和相关地球站主波束轴间的最小分隔角，据此相关地球站可以向非对地静止卫星发射 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.b.5 |  |
| A.14.b.6 | 根据关于一个特定基准点的一系列偏轴角的基准带宽中的功率而规定的保护限值图 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.b.6 |  |
| A.14.c | 对于每个由非对地静止空间电台采用的pfd保护限值： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.14.c |  |
|  | 注 — 由产生干扰的非对地静止卫星系统的任何空间电台产生的最大功率通量密度定义的空间电台pfd保护限值，如在地球表面任意点所视 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.14.c.1 | 保护限值识别码 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.c.1 |  |
| A.14.c.2 | 保护限值有效的最低频率 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.c.2 |  |
| A.14.c.3 | 保护限值有效的最高频率 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.c.3 |  |
| A.14.c.4 | 保护限值类型 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.c.4 |  |
| A.14.c.5 | 在三个方向上定义的功率通量密度保护限值图 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.c.5 |  |
| A.15 | 关于符合补充操作的等效功率通量密度epfd↓限值的 承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.15 |  |
| A.15.a | 提交资料的系统将满足补充操作epfd↓限值（第22.5I款中表22-4A1中规定）的承诺 |  |  |  |  | + |  |  |  |  | A.15.a |  |
|  | 仅对运行在10.7-11.7 GHz（在所有区域），11.7-12.2 GHz（2区），12.2-12.5 GHz（3区）和12.5-12.75 GHz（1区和3区）频段的卫星固定业务的非对地静止卫星系统有此要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.16 | 关于满足偏轴功率限制或功率通量密度pfd限值的承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.16 |  |
| A.16.a | 与卫星固定业务中对地静止卫星网络工作的相关地球站满足偏轴功率限制的承诺，参见在第22.30、 22.31和22.34到22.39款中规定的条件下，第22.26到22.28或22.32款（适用的）的规定。 |  |  |  | + |  |  |  |  |  | A.16.a |  |
|  | 仅在地球站须遵守这些功率限制时有此要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.16.b | 主管部门承诺提交资料的系统将满足第5.502款中规定的单入功率通量密度限值 |  |  |  |  |  | + |  |  |  | A.16.b |  |
|  | 仅在直径小于4.5 m的特定地球站天线与卫星固定业务中的对地静止空间电台工作时有此要求 （在13.75-14 GHz频段内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.17 | 符合功率通量密度，pfd，限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.17 |  |
| A.17.a | 符合在自由空间传播条件下，任何1MHz频段内 －129 dB（W/（m2 MHz ））的地球表面上产生的每卫星功率通量密度的义务 |  |  |  | + | + |  |  |  |  | A.17.a |  |
|  | 仅对卫星无线电导航业务中运行的卫星系统 （1 164-1 215 MHz频段内）有此要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.17.b.1 | 由任何对地静止卫星无线电导航系统在地球表面上产生的总计功率通量密度的计算（在10 MHz带宽 4 990-5 000 MHz频段，见第741号决议（WRC-03）的决定1） |  |  |  | + |  |  |  |  |  | A.17.b.1 |  |
|  | 仅对5 010-5 030 MHz频段内卫星无线电导航业务中运行的卫星系统有此要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.17.b.2 | 由任何卫星无线电导航业务系统中所有空间电台在地球表面产生的总计功率能量密度的计算，见第5.443B款规定，在150 kHz带宽中5 030-5 150 MHz频段 |  |  |  | + | + |  |  |  |  | A.17.b.2 |  |
|  | 仅对5 010-5 030 MHz频段内卫星无线电导航业务中运行的卫星系统有此要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.17.b.3 | 任何非对地静止卫星无线电导航业务系统中所有空间电台在地球表面产生的等效功率通量密度（10 MHz 带宽4 990-5 000 MHz频段，见第741号决议（WRC-03）中做出决议2） |  |  |  |  | + |  |  |  |  | A.17.b.3 |  |
|  | 仅对5 010-5 030 MHz频段内的卫星无线电导航业务中运行的卫星系统有此要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.17.c | 在地球表面15.35-15.4 GHz频段内产生的总计功率通量密度，见第5.511A款定义。 |  |  |  |  | + |  |  |  |  | A.17.c |  |
|  | 仅对15.43-15.63 GHz频段内卫星固定业务（馈线链路）中运行的非对地静止卫星系统（空对地）有此要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.17.d | 由任何星载遥感器在地球表面产生的平均功率通量密度，见第5.549A规定。 |  |  |  | + | + |  |  |  |  | A.17.d |  |
|  | 仅对35.5-36 GHz频段卫星地球探测业务（有源）或空间研究业务（有源）中运行的卫星系统有此要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.17.e.1 | 在42.5-43.5 GHz频段内射电天文电台站点上产生的等效功率通量密度的计算，见第5.551H款定义。 |  |  |  |  | + |  |  |  |  | A.17.e.1 |  |
|  | 仅对42-42.5 GHz频段内卫星固定业务和卫星广播业务中运行的非对地静止卫星系统有此要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.17.e.2 | 在42.5-43.5 GHz频段内射电天文电台站点产生的功率通量密度的计算，见第5.551I款定义 |  |  |  | + |  |  |  |  |  | A.17.e.2 |  |
|  | 仅对42-42.5 GHz频段内卫星固定业务和卫星广播业务中运行的非对地静止卫星系统有此要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.18 | 符合航空器地球站的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.18 |  |
| A.18.a | 承诺卫星航空移动业务中的航空器地球站（AES）的特性属于由无线电通信局公布的、为与AES相关的空间电台规定的特定的和/或典型的地球站的特性 |  |  |  | + | + |  |  |  |  | A.18.a |  |
|  | 仅对14-14.5 GHz频段有此要求，在一个卫星航空移动业务中的航空器地球站与卫星固定业务中的空间 电台通信情况下。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附录中的项目 | B — 应为每个卫星天线波束或每个地球站或射电天文天线提供的特性 | 提前公布的对地静止卫星网络 | 须按照第9条第II节的协调提前公布的非对地静止卫星网络 | 无需按照第9条第II节的协调提前公布的非对地静止卫星网络 | 对地静止卫星网络的通知或协调（包括按照附录30或30A第2A条进行的空间操作功能） | 非对地静止卫星网络的通知或协调 | 地球站的通知或协调（包括按照附录30A 或30B进行的通知） | 按照附录30发出的卫星广播业务卫星网络的通知(第4和第5条) | 按照附录30A（第4条和第5条）进行的卫星网络（馈线链路）通知 | 按照附录30B（第6条和第8条）进行的卫星固定业务卫星网络通知 | 附录中的项目 | 射电天文 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.1 | 卫星天线波束的标识和方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.1 |  |
| B.1.a | 卫星天线波束的标识 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | B.1.a |  |
|  | 对于一个地球站，相关空间电台的卫星天线波束的标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.1.b | 在B.1.a中显示天线波束是否为固定或可调和/或可重组的指示符 |  |  | X | X | X |  | X | X | X | B.1.b |  |
| B.2 | 空间电台或相关空间电台的波束的发射/接收指示符 | X | X | X | X | X | + 1 |  |  | X | B.2 |  |
| B.3 | 空间电台天线特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.3 |  |
| B.3.a | 对于每个空间电台天线： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.3.a |  |
| B.3.a.1 | 最大同极化全向增益（dBi） |  |  | X | X | X |  | X | X | X | B.3.a.1 |  |
|  | 在采用可调波束时（见第1.191款），如果有效瞄准线区（见第1.175款）与全球业务区相同，最大的天线增益（dBi）适用于地球可视表面上所有的点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.3.a.2 | 如果是非椭圆形波束，最大交叉极化全向天线增益（dBi） |  |  |  |  |  |  | + | + |  | B.3.a.2 |  |
| B.3.b | 天线增益等高线： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.3.b |  |
| B.3.b.1 | 标绘在地球表面图上的同极化天线增益等值线，最好采用从卫星向地心与卫星间轴线的垂直平面上径向投影的方法 |  |  |  | X |  |  | + | + | + | B.3.b.1 |  |
|  | 空间电台天线增益等值线应绘为全向增益等值 线，当所有的等值线全部或部分地位于从给定的对地静止卫星可视的地球限制内各处时，相对于最大天线增益至少必须有–2、–4、–6、–10和–20 dB，随后间隔10 dB（必要时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 只要可能，空间电台天线的增益等值线也可以数字形式（例如，方程式或表）提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 在采用可调波束时（见第1.191款），如果有效瞄准线区（见第1.175款）小于全球业务区，等值线为可调波束瞄准线围绕由有效瞄准线区规定的限值移动的结果，并且将如上所述进行提供但将包括0 dB相对增益等值线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天线增益等值线包括规划的倾斜偏离、经度容限和规划的天线指向精度效应 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 在附录30、30A或30B情况下，只对非椭圆形波来要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.3.b.2 | 如果非椭圆形波束，交叉极化增益等值线按照B.3.b.1的规定提供 |  |  |  |  |  |  | + | + |  | B.3.b.2 |  |
| B.3.c | 天线辐射方向性图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.3.c |  |
| B.3.c.1 | 同极化天线辐射方向性图，在下列情况下： |  |  | X | + | X |  | + | + | + | B.3.c.1 |  |
|  | — 非对地静止空间电台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | — 天线辐射波束指向另一个卫星时的对地静止或非对地静止空间电台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | — 符合附录30、30A或30B的椭圆天线波束 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.3.c.2 | 如果随圆形波束，交叉极化天线辐射方向性图 |  |  |  |  |  |  | + | + |  | B.3.c.2 |  |
| B.3.d | 天线指向精度 |  |  |  | X |  |  | + | + | + | B.3.d |  |
|  | 在附录30、30A或30B，只对椭圆形波束要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.3.e | 如果是在划分给地对空和空对地方向的某一频段内工作，在未被地球遮挡的对地静止卫星部分轨道方向上的天线增益 |  |  |  | + |  |  |  | + |  | B.3.e |  |
| B.3.f | 对于按照附录30、30A或30B提交的空间电台的情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.3.f |  |
| B.3.f.1 | 天线波束的瞄准线或瞄准点（经度和纬度） |  |  |  |  |  |  | X | X | X | B.3.f.1 |  |
| B.3.f.2 | 对于椭圆形波束： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.3.f.2 |  |
| B.3.f.2.a | 以度表示的旋转精度 |  |  |  |  |  |  | X | X | X | B.3.f.2.a |  |
| B.3.f.2.b | 以度表示的从赤道逆时针的长轴方向 |  |  |  |  |  |  | X | X | X | B.3.f.2.b |  |
| B.3.f.2.c | 以度表示的在半功率波束宽度的长轴 |  |  |  |  |  |  | X | X | X | B.3.f.2.c |  |
| B.3.f.2.d | 以度表示的在半功率波束宽度的短轴 |  |  |  |  |  |  | X | X | X | B.3.f.2.d |  |
| B.4 | 非对地静止空间电台天线附加特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.4 |  |
| B.4.a.1 | 采用空间电台天线特性的每个轨道平面的基准号 |  |  | X |  | X |  |  |  |  | B.4.a.1 |  |
| B.4.a.2 | 如果空间电台的天线特性对每个规定的轨道平面中的卫星不是共同的，使用空间电台天线特性的规定轨道平面中的每个卫星的基准号 |  |  | + |  | + |  |  |  |  | B.4.a.2 |  |
| B.4.b | 对于按照第9.11A、9.12或9.12A款提交的空间电台： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.4.b |  |
| B.4.b.1 | 卫星发射和接收天线波束的方向角： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.4.b.1 |  |
| B.4.b.1.a | 方向角α，以度表示（见最新版本的ITU-R SM.1413建议书） |  |  |  |  | X |  |  |  |  | B.4.b.1.a |  |
| B.4.b.1.b | 方向角β，以度表示（见最新版本的ITU-RSM.1413建议书） |  |  |  |  | X |  |  |  |  | B.4.b.1.b |  |
| B.4.b.2 | 在地球上的固定点，卫星天线增益G（e）作为仰角（e）的函数 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | B.4.b.2 |  |
| B.4.b.3 | 作为仰角函数的扩散损耗（由公式确定或以图解方式提供） |  |  |  |  | X |  |  |  |  | B.4.b.3 |  |
| B.4.b.4 | 对于每个波束： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.4.b.4 |  |
| B.4.b.4.a | 最大波束峰值e.i.r.p./4 kHz |  |  |  |  | X |  |  |  |  | B.4.b.4.a |  |
| B.4.b.4.b | 平均波束峰值e.i.r.p./4 kHz |  |  |  |  | X |  |  |  |  | B.4.b.4.b |  |
| B.4.b.4.c | 最大波束峰值e.i.r.p./1 MHz |  |  |  |  | X |  |  |  |  | B.4.b.4.c |  |
| B.4.b.4.d | 平均波束峰值e.i.r.p./1 MHz |  |  |  |  | X |  |  |  |  | B.4.b.4.d |  |
| B.4.b.5 | 对地静止卫星轨道倾斜±5°范围内产生的功率通量密度计算峰值 |  |  |  |  | + |  |  |  |  | B.4.b.5 |  |
|  | 仅对6 700-7 075 MHz频段内的卫星固定业务 （空对地）有此要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.5 | 地球站天线特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.5 |  |
| B.5.a | 最大辐射方向的天线全向增益（dBi） （见第1.160款） |  |  |  |  |  | X |  |  |  | B.5.a |  |
| B.5.b | 半功率波束宽度（度） |  |  |  |  |  | + 1 |  |  |  | B.5.b |  |
| B.5.c | 或测量的天线辐射方向性图或将用于协调的基准辐射方向性图 |  |  |  |  |  | X |  |  |  | B.5.c |  |
|  | 对于符合第9.7A款的协调，应采用基准辐射方向性图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.6 | 射电天文电台天线特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.6 |  |
| B.6.a | 天线类型（见前言） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.6.a | X |
| B.6.b | 天线尺寸（见前言） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.6.b | X |
| B.6.c | 天线的有效面积（见前言） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.6.c | X |

| 附录中的项目 | C — 应为卫星天线波束或地球站或射电天文天线的每组频率指配提供的特性 | 提前公布的对地静止卫星网络 | 须按照第9条第II节的协调提前公布的非对地静止卫星网络 | 无需按照第9条第II节的协调提前公布的非对地静止卫星网络 | 对地静止卫星网络的通知或协调（包括按照附录30或30A第2A条进行的空间操作功能） | 非对地静止卫星网络的通知或协调 | 地球站的通知或协调（包括按照附录30A 或30B进行的通知） | 按照附录30发出的卫星广播业务卫星网络的通知(第4和第5条) | 按照附录30A（第4条和第5条）进行的卫星网络（馈线链路）通知 |  | 按照附录30B（第6条和第8条）进行的卫星固定业务卫星网络通知 | 附录中的项目 | 射电天文 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C.1 | 频率范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.1 |  |
| C.1.a | 对每个地对空或空对地业务区或对每个空对空中继，发射的载波和带宽所处的频率范围的低限 | X | X | X |  |  |  |  |  |  | X | C.1.a |  |
| C.1.b | 对每个地对空或空对地业务区或对每个空对空中继，发射的载波和带宽所处的频率范围的高限 | X | X | X |  |  |  |  |  |  | X | C.1.b |  |
| C.2 | 指配的频率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.2 |  |
| C.2.a.1 | 指配的频率，定义见第1.148款 |  |  |  | X | X | X | X | X |  | + | C.2.a.1 |  |
|  | – 在28 000 kHz以下（包括28 000 kHz） （kHz） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – 在28 000 kHz到10 500 MHz （包括10 500 MHz）（MHz） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – 在10 500 MHz以上（GHz） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 如果除指配频率外的其他的基本特性相同，可以提供一份频率指配表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 在附录30B情况下，根据第8条只对通知要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.2.a.2 | 频道号 |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  | C.2.a.2 |  |
| C.2.b | 所观测的频段中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.2.b | X |
|  | – 在28 000 kHz以下（包括28 000 kHz）（kHz） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – 在28 000 kHz到10 500 MHz （包括10 500 MHz）（MHz） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – 在10 500 MHz以上（GHz） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.2.c | 如果频率指配根据第4.4款提出，为此标明 |  |  | + | + | + | + |  |  |  |  | C.2.c | + |
| C.3 | 指配频段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.3 |  |
| C.3.a | 指配频率的带宽（kHz）（见第1.147款） |  |  |  | X | X | X | X | X |  | + | C.3.a |  |
|  | 在附录30B情况下，根据第8条仅对通知有此要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.3.b | 由电台观测的频段的带宽（kHz） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.3.b | X |
| C.4 | 电台类别和业务性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.4 |  |
| C.4.a | 电台类别，采用前言所示的符号 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | C.4.a | X |
| C.4.b | 执行的业务性质，采用前言中所示的符号 | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | C.4.b | X |
| C.5 | 接收系统噪声温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.5 |  |
| C.5.a | 指空间电台接收天线输出端的整个接收系统最低噪声温度（绝对温度） |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | C.5.a |  |
| C.5.b | 指晴空条件下地球站接收天线输出端的整个接收系统最低噪声温度（绝对温度） |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | C.5.b |  |
|  | 当相关发射电台安装在对地静止卫星上时，该值应标明为仰角的标称值，其他情况视为仰角最小值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.5.c | 指接收天线输出端的整个接收系统噪声温度 （绝对温度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.5.c | X |
| C.6 | 极化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.6 |  |
| C.6.a | 极化类型（见前言） |  |  | X | X | X | + 1 | X | X |  |  | C.6.a |  |
|  | 在圆形极化中，包括极化方向（见第1.154和1.155款） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 在按照附录30或30A提交的空间电台，见附录30的附件5的§3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.6.b | 如果采用线性极化，在与波束轴相垂直的某一平面内逆时针测量的从赤道平面至卫星所视的电场波矢量的以度表示的夹角 |  |  | + | + | + | + 1 | + | + |  |  | C.6.b |  |
|  | 在按照附录30或30A提交的空间电台，见附录30的附件5的§3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.7 | 必要的带宽和发射类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.7 |  |
|  | （按照第2条和附录1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.7.a | 必要的带宽和发射类型：对每个载波 |  |  | O | X | X | X | X | X |  | + | C.7.a |  |
|  | 在附录30B情况下，仅对根据第8条的通知有此要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.7.b | 发射的载波频率和发射频率 |  |  | O | C | C | C |  |  |  |  | C.7.b |  |
| C.8 | 发射的功率特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.8 |  |
| C.8.a | 在每种载波可以确定的情况下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.8.a |  |
| C.8.a.1 | 对于每种载波类型，供给天线输入端的峰包功率最大值（dBW） |  |  | O | + | + | C |  |  |  |  | C.8.a.1 |  |
|  | 如果C.8.b.1未提供，则要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.8.a.2 | 对于每种载波类型，供给天线输入端的最大功率密度（dB（W/Hz））2 |  |  | + | + | + | O |  |  |  |  | C.8.a.2 |  |
|  | 如果C.8.b.2 未提供，则要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.8.b | 在每种载波不可以适当确定的情况下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.8.b |  |
| C.8.b.1 | 供给天线输入端的总的峰包功率（dBW） |  |  | O | + | + | + 1 | X | X |  |  | C.8.b.1 |  |
|  | 对于附录30A地球站的协调或通知，该值包括最大范围的功率控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 如果C.8.b.1未提供，则要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.8.b.2 | 供给天线输入端的最大功率密度2 （dB/（W/Hz）） |  |  | + | + | + | + 1 | X | X |  | X | C.8.b.2 |  |
|  | 对于附录30A地球站的协调或通知，该值包括最大范围的功率控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 如果C.8.b.2未提供，则要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.8.c.1 | 对于每种载波类型，供给天线输入端的峰包功率最小值（dBW） |  |  | O | + | + | + 1 |  |  |  |  | C.8.c.1 |  |
|  | 如未提供，按照C.8.c.2给出缺少的原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.8.c.2 | 如果C.8.c.1未提供，给出缺少最小峰包功率值的原因 |  |  |  | + | + | + 1 |  |  |  |  | C.8.c.2 |  |
| C.8.c.3 | 对于每种载波类型，供给天线输入端的最小功率密度（dBW）2 |  |  | O | + | + | + 1 |  |  |  |  | C.8.c.3 |  |
|  | 如未提供，按照C.8.c.4给出缺少的原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.8.c.4 | 如果C.8.c.3未提供，给出缺少最小功率密度的原因 |  |  |  | + | + | + 1 |  |  |  |  | C.8.c.4 |  |
| C.8.d.1 | 对于每个邻接的卫星带宽，供给天线输入端的总的最大峰包功率（dBW） |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  | C.8.d.1 |  |
|  | 对于卫星转发器，相当于最大饱和峰包功率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 只对空对地或空对空链路要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.8.d.2 | 每个邻接的卫星带宽 |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  | C.8.d.2 |  |
|  | 对于卫星转发器的最大饱和峰包功，相当于每个转发器的带宽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 只对空对地或空对空链路要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.8.e.1 | 对于空对地、地对空或空对空链路。对于每种载波类型，满足晴空条件下链路性能所需的载波噪声比（dB）或满足必须余量包括的链路的短期目标所要求的载波噪声比（dB）中较大者 |  |  | O | + | + | + 1 |  |  |  |  | C.8.e.1 |  |
|  | 如果未提供，按照C.8.e.2给出缺少的原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.8.e.2 | 如果C.8.e.1未提供，给出缺少载波噪声比的原因 |  |  |  | + | + | + 1 |  |  |  |  | C.8.e.2 |  |
| C.8.f.1 | 空间电台的波束轴上的标称等效全向辐射功率(s)(e.i.r.p.) |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | C.8.f.1 |  |
|  | 只对空对空链路要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.8.f.2 | 相关空间电台的波束轴上的标称等效全向辐射功率(s)(e.i.r.p.) |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | C.8.f.2 |  |
|  | 只对空对空链路要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.8.g.1 | 供给地球站或相关地球站的发射天线输入端的所有载波（合适时每个转发器）的最大总计功率（dBW） |  |  |  | C | C | C |  |  |  |  | C.8.g.1 |  |
|  | 按照第9.15、9.17或9.17A款，不要求特定地球站的协调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.8.g.2 | 供给地球站或相关地球站的发射天线输入端的所有载波（合适时每个转发器）的总计带宽 |  |  |  | C | C | C |  |  |  |  | C.8.g.2 |  |
|  | 按照第9.15、9.17或9.17A款，不要求特定地球站的协调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.8.g.3 | 一个显示符，说明是否供给地球站或相关地球站发射天线输入端的所有载波（合适时每个转发器）的总计带宽相当于一个转发器的带宽 |  |  |  | C | C | C |  |  |  |  | C.8.g.3 |  |
|  | 按照第9.15、9.17或9.17A款，不要求特定地球站的协调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.8.h | 供给天线输入端的每Hz的最大功率密度 （dB（W/Hz）），在必要带宽内平均得出 |  |  |  |  |  |  | X | + |  | X | C.8.h |  |
|  | 在附录30A情况下，仅在17.3-18.1GHz频段内有此要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.8.i | 如果采用功率控制，按照C.8.b.1指出的发射功率以上的功率控制范围（dB） |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  | C.8.i |  |
| C.8.j | 在该频率以下，应设定其峰值对平均值比小于5dB的信号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | C.8.j |  |
| C.9 | 关于调制特性的资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.9 |  |
| C.9.a | 对每个载波，按照调制载波的信号性质： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.9.a |  |
| C.9.a.1 | 调制类型 |  |  | O | C | + |  | X | X |  |  | C.9.a.1 |  |
|  | 在非对地静止空间电台情况下，仅对第9.11A、9.12或9.12A款有此要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.9.a.2 | 对于由频分多路电话基带（FDM/FM）调制的或由能用多路电话基带表示的一个信号调制的载波频率： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.9.a.2 |  |
| C.9.a.2.a | 基带的最低频率 |  |  | O | C | C |  |  |  |  |  | C.9.a.2.a |  |
| C.9.a.2.b | 基带的最高频率 |  |  | O | C | C |  |  |  |  |  | C.9.a.2.b |  |
| C.9.a.2.c | 作为基带频率函数的测试音的预加重信号的r.m.s.频偏 |  |  | O | C | C |  |  |  |  |  | C.9.a.2.c |  |
| C.9.a.3 | 对于由电视信号调制的载波频率： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.9.a.3 |  |
| C.9.a.3.a | 预加重信号的峰值对峰值频偏 |  |  | O | C | C |  | X | X |  |  | C.9.a.3.a |  |
| C.9.a.3.b | 预加重特性 |  |  | O | C | C |  | X | X |  |  | C.9.a.3.b |  |
| C.9.a.3.c | 如适用，图像信号与伴音信号或其他信号复用的特性 |  |  | O | C | C |  | + | + |  |  | C.9.a.3.c |  |
| C.9.a.4 | 对于由数字信号进行调制的载波相移： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.9.a.4 |  |
| C.9.a.4.a | 比特率 |  |  | O | C | C |  |  |  |  |  | C.9.a.4.a |  |
| C.9.a.4.b | 相位数 |  |  | O | C | C |  |  |  |  |  | C.9.a.4.b |  |
| C.9.a.5 | 对于调幅载波（包括单边带）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.9.a.5 |  |
| C.9.a.5.a | 尽可能精确地注明调制信号的性质 |  |  | O | C | C |  |  |  |  |  | C.9.a.5.a |  |
| C.9.a.5.b | 所采用的调幅的种类 |  |  | O | C | C |  |  |  |  |  | C.9.a.5.b |  |
| C.9.a.6 | 对于调频载波： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.9.a.6 |  |
| C.9.a.6.a | 能量扩散波形的峰值对峰值频偏（MHz） |  |  | O | C | C |  | X | X |  |  | C.9.a.6.a |  |
| C.9.a.6.b | 能量扩散波形的扫描频率（kHz） |  |  | O | C | C |  | X | X |  |  | C.9.a.6.b |  |
| C.9.a.6.c | 能量扩散波形 |  |  | O | C | C |  | X | X |  |  | C.9.a.6.c |  |
| C.9.a.7 | 如采用除频率调制以外的其他调制，能量扩散的类型 |  |  | O | C | C |  | + | + |  |  | C.9.a.7 |  |
| C.9.a.8 | 对于所有其他调制类型，本细节可能对干扰研究有所帮助 |  |  | O | C | C |  |  |  |  |  | C.9.a.8 |  |
| C.9.a.9 | TV标准 |  |  | O | C | C |  | X | X |  |  | C.9.a.9 |  |
| C.9.b | 对于模拟载波： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.9.b |  |
| C.9.b.1 | 声音广播特性 |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  | C.9.b.1 |  |
| C.9.b.2 | 基带组成 |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  | C.9.b.2 |  |
| C.9.c | 对于按照第9.11A、9.12或9.12A款提交的非对地静止空间电台： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.9.c |  |
| C.9.c.1 | 多重接入的类型 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | C.9.c.1 |  |
| C.9.c.2 | 频谱保护限值 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | C.9.c.2 |  |
| C.9.d | 需按照第22.5C、22.5D或22.5F款在频段内操作的电台： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.9.d |  |
| C.9.d.1 | 保护限值的类型 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | C.9.d.1 |  |
| C.9.d.2 | pfd保护限值识别码 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | C.9.d.2 |  |
| C.9.d.3 | 空间电台的e.i.r.p.保护限值识别码 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | C.9.d.3 |  |
| C.9.d.4 | 相关地球站的e.i.r.p.保护限值识别码 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | C.9.d.4 |  |
| C.10 | 相关电台的类型和标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.10 |  |
|  | （相关电台可能是另一个空间电台、网络的一个典型的地球站或一个特定的地球站） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.10.a | 对于相关的空间电台： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.10.a |  |
| C.10.a.1 | 电台的标识 |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  | C.10.a.1 |  |
| C.10.a.2 | 如果相关空间电台位于对地静止轨道，它的标称经度 |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  | C.10.a.2 |  |
| C.10.b | 对于相关地球站： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.10.b |  |
| C.10.b.1 | 电台名称 |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  | C.10.b.1 |  |
| C.10.b.2 | 电台类型（特殊的或典型的） |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  | C.10.b.2 |  |
| C.10.c | 对于特定的相关地球站： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.10.c |  |
| C.10.c.1 | 天线所在地的地理坐标 |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  | C.10.c.1 |  |
| C.10.c.2 | 地球站所在的国家或地理地区，采用前言中的符号 |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  | C.10.c.2 |  |
| C.10.d | 对于相关地球站（特殊的或典型的）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.10.d |  |
| C.10.d.1 | 站的类别，采用前言中的符号 |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  | C.10.d.1 |  |
| C.10.d.2 | 执行的业务性质，采用前言中的符号 |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  | C.10.d.2 |  |
| C.10.d.3 | 最大辐射方向中天线的全向增益（dBi） （见第1.160款） |  |  | X | X | X |  | X | X |  | X | C.10.d.3 |  |
| C.10.d.4 | 以度表示的在半功率点间的波束宽度（如不对称应详述） |  |  | O | X | X |  | X | X |  | X | C.10.d.4 |  |
| C.10.d.5.a | 天线的测量的同极化辐射方向性图或同极化基准辐射方向性图 |  |  | X | X | X |  | X | X |  | X | C.10.d.5.a |  |
| C.10.d.5.b | 天线的测量的交叉极化辐射方向性图或交叉极化基准辐射方向性图 |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  | C.10.d.5.b |  |
| C.10.d.6 | 如果相关站是一个接收地球站，指在晴空条件下地球站的接收天线输出端的总的最低接收系统噪声温度（绝对温度） |  |  | + | + | + |  |  |  |  | + | C.10.d.6 |  |
| C.10.d.7 | 天线直径（m） |  |  |  | + | + |  |  | X |  |  | C.10.d.7 |  |
|  | 在除了附录30A以外的情况下，只对在13.75-14 GHz频段内运行的卫星固定业务网络提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.10.d.8 | 等效天线直径（即，与接收相关地球站天线的偏轴性能相同的抛物面天线的直径（m）） |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | C.10.d.8 |  |
| C.11 | 服务区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.11 |  |
| C.11.a | 当相关发射或接收站为地球站时，在地球上的卫星波束区或服务区 | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | C.11.a |  |
|  | 对于按照附录30，30A或30B提交的空间电台，由一组最多20个测试点标识的服务区，或由地球表面上服务区等值线标识的服务区或由最小仰角规定的服务区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对于受协调制约的卫星网络的提前公布，只提供国家或地理地区符号列表（见前言）或服务区的叙述性描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.11.b | 计算受影响的区域时所需要的适当资料（定义见ITU-R M.1187建议书） |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | C.11.b |  |
|  | 仅对按照第9.11A款提交的卫星移动业务中的非对地静止空间电台有此要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.12 | 需要的保护比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.12 |  |
| C.12.a | 如果无线电通信局截至2003年7月5日收到的提交低于26 dB或23 dB，最低可接受的集总载波干扰比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | C.12.a |  |
|  | 载波干扰比用调制的有用信号和干扰信号必要带宽上的平均功率来表示，假设所需的载波和干扰信号具有相同的带宽和调制类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.13 | 观测射电天文电台的特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.13 |  |
| C.13.a | 在C.3.b项所示的频段上进行观测的类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.13.a | X |
|  | – A类观测是指设备的灵敏度不是一个主要因素的那些观测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – B类观测是只能通过具有使用最好技术的先进的低噪声接收机进行的那些观测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.13.b | C.3.b项所示的频段内的射电天文电台类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.13.b | X |
|  | – 单抛物面，（S），望远镜用于谱线或连续观测（采用单抛物面或紧密连接的陈列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – 非常长的基线干涉测量法（VLBI），（V），电台只用于VLBI观测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.13.c | 射电天文电台实施频段中单抛物面或VLBI观测所采用的最小仰角θmin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.13.c | X |
| C.14 | 未使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.14 |  |
| C.15 | 在非同步发射情况下所要求的组的描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.15 |  |
| C.15.a | 如果是惟一操作组的一部分，组识别码 |  |  |  |  |  |  | + | + |  | + | C.15.a |  |

| 附录中的项目 | D — 整个链路特性 | 提前公布的对地静止卫星网络 | 须按照第9条第II节的协调提前公布的非对地静止卫星网络 | 无需按照第9条第II节的协调提前公布的非对地静止卫星网络 | 对地静止卫星网络的通知或协调（包括按照附录30或30A第2A条进行的空间操作功能） | 非对地静止卫星网络的通知或协调 | 地球站的通知或协调（包括按照附录30A 或30B进行的通知） | 按照附录30发出的卫星广播业务卫星网络的通知(第4和第5条) | 按照附录30A（第4条和第5条）进行的卫星网络（馈线链路）通知 | 按照附录30B（第6条和第8条）进行的卫星固定业务卫星网络通知 | 附录中的项目 | 射电天文 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对于非规划业务，本数据可以由主管部门提供，但是只有当对地静止卫星上的空间电台所采用的简单变频转发器时要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1 | 网络中地对空和空对地频率之间的连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D.1 |  |
| D.1.a | 对于每个有意的接收和发射波束的结合，在每个转发器中上行链路和下行链路频率指配间的连接 |  |  |  | O |  |  | + | + |  | D.1.a |  |
|  | 在附录30或30A情况下，只在2区要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.2 | 发射增益和相关等效卫星链路噪声温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D.2 |  |
| D.2.a | 对于符合D.1.a 的每项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D.2.a |  |
| D.2.a.1 | 最低等效卫星链路噪声温度 |  |  |  | O |  |  |  |  |  | D.2.a.1 |  |
|  | 对于标称仰角值指出这些值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.2.a.2 | 相关最低等效卫星链路噪声温度的发射增益 |  |  |  | O |  |  |  |  |  | D.2.a.2 |  |
|  | 对于标称仰角值指出这些值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 从空间电台的接收天线输出端到地球站的接收天线输出端评估发射增益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.2.b.1 | 相关等效卫星链路噪声温度值，对应于发射增益比等效卫星链路噪声温度的最高比值 |  |  |  | O |  |  |  |  |  | D.2.b.1 |  |
| D.2.b.2 | 发射增益值对应于发射增益与等效卫星链路噪声温度的最高比值 |  |  |  | O |  |  |  |  |  | D.2.b.2 |  |